- Вытяжной шкаф задняя инсталляция

836 400,00 руб.

418 200,00 руб.

- Вытяжной шкаф боковые инсталляции

821 100,00 руб.

410 550,00 руб.

- Шкаф лабораторный

61 200,00 руб.

30 600,00 руб.

- Шкаф для кислот и щелочей

84 778,58 руб.

42 389,29 руб.

- Островной стол

1 071 000,00

535 500,00

- Островной стол  с весовым столом

1 160 250,00 руб.

580 125,00 руб.

- Сервисное крыло

365 925,00 руб.

182 926,50 руб.

- Шкаф для баллонов

684 675,00 руб.

342 337,50 руб.

- Стол пристенный

295 800,00 руб.

147 900,00 руб.

# I. Описание товара

| Наименование | Вытяжной шкаф со столешницей с функцией Secuflow |
| --- | --- |
| Технология направленного потока воздуха |  |
| Преимущества | Пониженное энергопотребление за счет уменьшения объема откачиваемого воздуха при неизменном уровне безопасности |
| Технологические особенности | Технология вытяжки Secuflow Дополнительный направленный воздушный поток через встроенные в боковые стойки выпускные вентиляционные отверстия и профиль потока на входе. Направленный воздушный поток создается встроенным вентилятором. |

| Габаритные размеры |  |
| --- | --- |
| Ширина [мм] | 1200 / 1500 / 1800 / 2100 |
| Глубина [мм] | 900 |
| Высота (с подстольной тумбой) [мм] | 2700 |
| Полезная внутренняя ширина [мм] | 1150 / 1450 / 1750 / 2050 |
| Полезная внутренняя высота [мм] | 1550 |
| Рабочая высота [мм] | 900 |

| ### Назначение | Защита персонала в соответствии со стандартом EN 14175 Вытяжка паров, аэрозолей и пыли из внутреннего пространства, защита от брызг опасных веществ, защита от разлетающихся из внутреннего пространства частиц или элементов |
| --- | --- |

| ### Верхняя часть вытяжного шкафа |  |
| --- | --- |
| Составные части | Корпус и передняя часть |
| Верхняя часть корпуса | Боковые элементы и задняя стенка, 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
| Задняя панель | Прочный ламинат толщиной 5 мм с зажимами для штативов и сервисными модулями |
| Потолочная панель | Неслепящее освещение, сброс давления |
| Сервисная панель | Со встроенными элементами управления коммуникаций внутри шкафа |
| Сервисный модуль | Встроен заподлицо в заднюю панель, для управления коммуникаций Опционально с мойкой При ширине 1200 / 1500 мм: не более 2-х модулей При ширине 1800 / 2100 мм: не более 3-х модулей |
| Переднее окно | Подвешено на зубчатом ремне Двойная, активная защита от падения Однослойное- (ESG) или многослойное (VSG) безопасное стекло При ширине 1200 / 1500 мм: 2 горизонтальных раздвижных окна При ширине 1800 / 2100 мм: 3 горизонтальных раздвижных окна |
| Освещение сверху | Застеклено, максимальный обзор экспериментальной установки Однослойное- (ESG) или многослойное (VSG) безопасное стекло |

| ### Внутреннее рабочее пространство |  |
| --- | --- |
| Столешница | Керамика, полипропилен, нерж. сталь, эпоксидная смола |
| Внутренняя отделка | Меламин, прочный ламинат или керамика (Стандарт EN 14175 не допускает использования керамики при выпаривании кислот) |
| Боковое исполнение | Вариант внутренней отделки меламином или прочным ламинатом: частичное остекление (опция), с отверстием или открытое Вариант внутренней отделки керамикой: с отверстием (опция) |

| ### Нижняя часть вытяжного шкафа |  |
| --- | --- |
| Несущая конструкция | Подстольная тумба на цоколе или стальной каркас |

| ### Конструкция и размеры | В соответствии со стандартами EN 14175 и ASHRAE |
| --- | --- |

| Контроллер воздушного потока (AC3) для вытяжных шкафов |  |
| --- | --- |
| Предназначение | Регулятор объёма вентилируемого воздуха с микропроцессорным управлением и система контроля для вытяжных шкафов с регулируемой и постоянной массой отработанного воздуха |
| Стандарт | DIN EN 14175 Часть 6 |
| Функции | Расчет заданного значения объема воздушного потока в зависимости от положения подъемного или раздвижного окна |
|  | Быстрое и точное регулирование объема воздушного потока. Измерение воздушного потока производится дифференциальным манометром |
|  | При снижении объема воздушного потока ниже минимального значения производится оптическая и акустическая сигнализация |
|  | Оптическая и акустическая сигнализация при превышении максимально допустимого открывания раздвижного окна (500 мм) |
|  | Контроль вентилятора направленного воздушного потока в шкафах с направленным воздушным потоком. |
|  | Автоматическое отключение вентилятора направленного воздушного потока при закрытом подъемном окне или выходе из строя вытяжной вентиляции |
|  | Автоматическое увеличение объема воздушного потока при выходе из строя вентилятора направленного воздушного потока |
|  | Возможность выбора трех режимов работы с различными значениями воздушного потока на панели управления |
| Сигналы | Панель управления с оптической и акустической сигнализацией в боковой стойке вытяжного шкафа |
| Релейные выходы | Режим работы (вкл. / выкл.), ночной режим, аварийный сигнал |
| Входные сигналы | Дневной режим, ночной режим, выключение |

| Автоматический привод для переднего подъемного окна (SC) |  |
| --- | --- |
| Функции | Обнаружение персонала перед вытяжным шкафом с помощью датчика движения |
|  | Обнаружение предметов с помощью фотоэлементов |
|  | Автоматическое закрывание окна по истечении определенного времени |
|  | Поддержка функций открывания и закрывания |

| Наименование | Сервисная стойка для пристенных и островных рабочих столов Опция: - с консолью - в асимметричном исполнении |
| --- | --- |
| Габаритные размеры |  |
| Ширина [мм] | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 |
| Глубина [мм] | Для пристенного стола 75 / дополнительно 74 для консоли Для островного стола 92 / дополнительно 105 для консоли |
| Высота [мм] | 1790 |
| Рабочая высота | 750 / 900 |

| ### Характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | Для напольного подвода коммуникаций к пристенным и островным столам Размещение реагентов и приборов на модульных навесных элементах |
| Несущая конструкция | Двойная стойка из стали толщиной 2,5 мм |
| Составные части | Верхняя часть, нижняя часть и сервисный канал Опция: с консолью |
| Панель, закрывающая инсталляции | - Древесно-волокнистая плита МДФ толщиной 4 мм - Для вариантов с консолью - плита ДСП толщиной 16 мм |
| Навесные элементы | Под столешницей: Решетка для крепления трубопроводов коммуникаций Над столешницей: Полки, навесные шкафы и удлинители стойки для крепления к потолку на разной высоте |
| Защита от брызг | Под сервисным каналом из стали толщиной 1,5 мм Над сервисным каналом из однослойного безопасного стекла (ESG) |
| Конструктивные особенности | Варианты исполнения для зон генной инженерии Возможность демонтажа стойки для превращения стола в нормальное рабочее место |

| ### Сервисный канал |  |
| --- | --- |
| Высота [мм] | 252 |
| Глубина по верхней кромке [мм] | 110 |
| Материал | Сталь толщиной 1,5 мм с порошковым покрытием |
| Назначение | Для размещения кранов и розеток |
| Конструктивные особенности | Эргономичный наклон в 9° упрощает доступ к кранам и розеткам Направляющая для монтажа аксессуаров без специальных инструментов Панели с зажимами с порошковым покрытием (300 x 200 мм) для размещения кранов и розеток |

| ### Боковые стойки |  |
| --- | --- |
| Высота [мм] | 390 |
| Материал | Сталь толщиной 3 мм с порошковым покрытием |
| Назначение | Для крепления навесных элементов, например полок для реагентов, оборудования и зажимов для штативов (для штативных стоек 12 и 13 мм) на пяти уровнях Для боковой поддержки |

| ### Полка для реагентов |  |
| --- | --- |
| Глубина [мм] | 150 |
| Материал | Сырое (незакаленное) стекло толщиной 7 мм |
| Назначение | Защита сервисного канала и аксессуар сервисной стойки |

| ### Полка для приборов и инструментов |  |
| --- | --- |
| Глубина [мм] | 300 |
| Материал | Ориентированно-стружечная плита (ОСП) толщиной 22 мм |
| Назначение | Аксессуар сервисной стойки |

| Наименование | Сервисное крыло |
| --- | --- |
| Габаритные размеры |  |
| Ширина [мм] | 900 / 1200 / 1500 600 как канал электропитания |
| Глубина [мм] | Модификация 1 - 240 мм Модификация 2 - 496 мм Модификации 3 и 4 - 750 мм |
| Высота [мм] | Модификации 1 и 2 - 181 мм Модификации 3 и 4 - 191 мм |
| Высота с удлинителем стойки [мм] | В зависимости от высоты потолка |

| ### Характеристики |  |
| --- | --- |
| Назначение | Подключение лабораторных помещений к подводу коммуникаций Подвод и отвод коммуникаций через потолок с помощью различных комбинируемых элементов. Для размещения вентиляционных каналов в модификациях 3 и 4 |
| Несущая конструкция | Резьбовые шпильки и тросы из нержавеющей стали |
| Составные части | Модификация 1: Короб с сервисными панелями для электропитания, освещения и кранами для макс. двух типов газа Модификация 2: Короб с сервисными панелями для электропитания и светильниками, вмонтированными в край крыла Модификация 3: Короб с сервисными панелями для электропитания, каналы для вентиляционных и сантехнических коммуникаций, светильники, вмонтированные в край крыла Модификация 4: Короб с сервисными панелями для электропитания, каналы для вентиляционных и сантехнических коммуникаций, дополнительный край крыла Все модификации опционально с - системой Flexlift – опускающаяся и поднимающаяся из сервисного крыла сервисная система с электроприводом (для моделей шириной 1200 и 1500 мм); дополнительная установка Flexlift возможна в любое время - возможностью установки T-образного элемента - крышкой для защиты от пыли Модификации 1 и 4 опционально с - потолочным светильником в коробе |

| ### Элемент крыла |  |
| --- | --- |
| Материал Короб, сантехнический и вентиляционный каналы Крышка для защиты от пыли Передние панели | Сталь толщиной 1 мм с порошковым покрытием Сталь толщиной 1 мм с порошковым покрытием Древесно-волокнистая плита МДФ толщиной 28 мм |
| Светильники, вмонтированные в край крыла, модификации 2 и 3 | С пускорегулирующим аппаратом и регулятором яркости Класс защиты IP20, пыленепроницаемый корпус, Лампы T5 FH (альтернативно: светодиодные лампы) Номинальная освещенность столешницы: минимум 500 люкс (альтернативно: до 750 люкс) Светильники шириной 600 мм, 900 мм, 1200 мм, 1500 мм опционально потолочные светильники для всех модификаций |
| Вентиляция в модификациях 3 и 4 | Элементы вентиляции из полипропилена диаметр 125 мм Опциональные компоненты вентиляции: - локальные вытяжки DN 50 и DN 75 - AeroEM |

| Наименование | П-каркас C-каркас Г- каркас |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры |  |  |
| Ширина [мм] | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 |  |
| Глубина [мм] | С и П | 600 / 750 / 900 |
|  | Г | 750 / 900 |
| Рабочая высота [мм] | 500 / 750 / 900 |  |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | С-, П-, Г-каркас стола сварная конструкция ножек, прикручивающиеся поперечные перекладины |  |
| Материал | П | Стальная труба 60 / 25 / 2 |
|  | С, Г | Стальная труба 70 / 25 / 3 |
|  |  | с порошковым покрытием |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |  |
| Оснащение | с настройкой по высоте материал столешницы по заказу |  |

| Наименование | Подстольная тумба Подстоль тумба Навесная на цоколе на колесах подстольная тумба |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры |  |  |
| Ширина [мм] | На цоколе | 450 / 600 / 900 / 1200 Мойки: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 |
|  | На колесах | 450 / 545 / 845 / 1145 / 1200 |
|  | Навесная | 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 (только мойки) / 1200 |
| Глубина [мм] | На цоколе | 550 (вкл. переднюю панель 650) |
|  | На колесах | 550 |
|  | Навесная | 500 (варианты без моек) |
| Рабочая высота [мм] (высота 1 – 2 папки) | На цоколе | 750 / 900 (с мойкой только 900) |
|  | На колесах | 750 / 900 (с мойкой только 900) |
|  | Навесная | 750 / 900 |
| Высота колес / цоколя [мм] | 110 |  |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | На цоколе, на колесах или навесные Навесные подстольные тумбы любой ширины можно переставлять по всей длине стола |  |
| Материал | Корпус и двери | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Задняя стенка подстольной тумбы на цоколе | Древесно-волокнистая плита МДФ толщиной 4 мм |
|  | Задняя стенка навесной подстольной тумбы и на колесах | 3-х слойная плита ДСП толщиной 10 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Полки | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) В шкафах шириной от 900 мм полки укрепляются дополнительным алюминиевым профилем |
| Ручки | ручки SCALA из алюминия ручки, нерж. сталь |  |
| Максимальная нагрузка полок и выдвижных ящиков [кг] | 30 |  |
| Максимальная нагрузка навесной тумбы [кг] | 60 |  |
| Оснащение | - с дверями на петлях - с выдвижными ящиками вкл. доводчик (полностью выдвигаемые, в тумбах на колесах с блокировкой при выдвижении) - с выдвижной секцией - с откидной дверью - с подключением к вентиляции |  |

| Наименование | Подстольная тумба на цоколе для вытяжных шкафов несущая вставная |  |
| --- | --- | --- |
| Предназначение | Подстольная тумба для вытяжных шкафов с инсталляциями на задней панели |  |
| Габаритные размеры |  |  |
| Ширина [мм] | Несущая | 600 / 900 / 1200 |
|  | Вставная | 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 |
| Глубина [мм] | Несущая | 550 / 672 вкл. боковую панель |
|  | Вставная | 550 |
| Высота [мм] | Несущая | 820 (вкл. цоколь и панель) |
|  | Вставная | 640 (вкл. цоколь) |
| Рабочая высота [мм] | 900 |  |
| Высота цоколя [мм] | 110 |  |
| Высота сервисной панели [мм] | 175 |  |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Несущая на цоколе или вставная в стальной каркас |  |
| Материал | Корпус и двери | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Задняя стенка | Древесно-волокнистая плита МДФ толщиной 4 мм |
|  | Полки | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) В шкафах шириной от 900 мм полки укрепляются дополнительным алюминиевым профилем |
| Ручки | ручки SCALA из алюминия ручки, нерж. сталь |  |
| Максимальная нагрузка полок [кг] | 30 |  |
| Оснащение | с дверями на петлях с подключением к вентиляции |  |

| Наименование | Навесной шкаф Навесной шкаф c полочным лифтом |
| --- | --- |
| Установка | Крепление на стойках или на стене |
| Габаритные размеры |  |
| Ширина [мм] | 450 / 600 / 900 / 1200 (1200 мм с дополнительной перегородкой) Со стеклянными раздвижными дверями только: 900 / 1200 |
| Глубина [мм] | 330 350 с дверью 330 – 390 с наклоном передней части (полезная глубина 330) |
| Высота [мм] (высота 1 – 2 папки) | 460 / 760 |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Открытый или с дверями |  |
| Материал | Корпус и двери | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Задняя стенка | 3-х слойная плита ДСП толщиной 10 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Полки | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) В шкафах шириной от 900 мм полки укрепляются дополнительным алюминиевым профилем |
|  | Полочный лифт | Лифтовой механизм: Сталь, порошковая краска (цвет белый) 4x Навесные полки: 1мм сталь, порошковая краска (цвет белый) (ШxВ 900/1200мм x 760мм с паспашными дверьми) |
|  | Стекл. дверь | стекло 6 мм толщиной |
| Ручки | ручки, алюминий ручки, нерж. сталь для стеклянной двери - приклеенная пластмассовая ручка |  |
| Максимальная нагрузка полок [кг] Максимальная нагрузка полочного лифта [кг] | 30 20 |  |
| Общая максимальная нагрузка навесного шкафа [кг] | 60 |  |
| Оснащение | с дверями на петлях или раздвижными стеклянными дверями Открытые навесные шкафы с вертикальной передней частью Открытые навесные шкафы с наклонной передней частью |  |

| Наименование | Шкаф лабораторный |  |
| --- | --- | --- |
| Предназначение | Для хранения приборов и лабораторного оборудования |  |
| Габаритные размеры |  |  |
| Ширина [мм] | Открытый / с дверями на петлях (полное или частичное остекление) | 450 / 600 / 900 / 1200 |
|  | Комбинация дверей на петлях и выдвижных ящиков | 600 / 900 / 1200 |
| Глубина [мм] | 350 / 550 |  |
| Высота (с цоколем) [мм] | 2090 |  |
| Полезная внутренняя высота [мм] | 1980 |  |
| Высота цоколя [мм] | 110 |  |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Открытый, с дверями и выдвижными ящиками |  |
| Материал | Корпус и двери | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Задняя стенка | 3-х слойная плита ДСП толщиной 10 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Полки | 3-х слойная плита ДСП толщиной 19 мм (класс эмиссии формальдегида Е1) В шкафах шириной от 900 мм полки укрепляются дополнительным алюминиевым профилем |
| Ручки | ручки, алюминий ручки, нерж. сталь |  |
| Максимальная нагрузка полок и выдвижных ящиков [кг] | 30 |  |
| Оснащение | со складными дверями с дверями на петлях (возможно полное или частичное остекление) с дверями на петлях (возможно полное остекление) и выдвижными ящиками (полностью выдвигаемые, с блокировкой) с выдвижными полками и бо́ртик (алюминиевый) с подключением к вентиляции |  |

| Наименование | Лабораторный шкаф для кислот и щелочей |
| --- | --- |
| Предназначение | Для хранения кислот и щелочей |
| Габаритные размеры |  |
| Ширина [мм] | 600 |
| Глубина [мм] | 550 |
| Высота (с цоколем) [мм] | 2090 |
| Высота цоколя [мм] | 110 |

| ### Характеристики |  |
| --- | --- |
| ### Исполнение | С дверями на петлях |
| Материал | Корпус и двери 19 мм 3-х слойная плита ДСП толщиной (класс эмиссии формальдегида Е1) |
|  | Задняя стенка 10 мм 3-х слойная плита ДСП толщиной (класс эмиссии формальдегида Е1) Задняя панель прочный ламинат толщиной 5 мм |
|  | Полки 19 мм 3-х слойная плита ДСП толщиной (класс эмиссии формальдегида Е1) Поддоны полипропилен |
| Ручки | ручки, алюминий ручки, нерж. сталь |
| Максимальная нагрузка полок [кг] | Переставляемые по высоте: 30 Выдвижные: 20 |
| Оснащение | С отделениями для раздельного хранения кислот и щелочей С двумя дверями на петлях (одна над другой) С фиксированными полками С выдвижными полками С полипропиленовыми поддонами С подключением к вентиляции |

# III. Детальная спецификация

Поз. 1

	1 x Вытяжной шкаф
___________________________________________________

Ширина	[мм]	1200
Глубина	[мм]	900
Рабочая высота	[мм]	900
Высота	[мм]	2700

Нижняя часть вытяжного шкафа

1 x	Несущая конструкция 1200 мм шириной

с сервисными панелями

на подстольных тумбах

Задн. стенка / стенка с вент.	меламин

Сервисный модуль	сервисный модуль со встроенной мойкой в задней стенке (полипропилен)

Верхняя часть вытяжного шкафа

1 x	Верхняя секция вытяжного шкафа с функцией Secuflow, ширина 1200 мм

Внутренняя отделка	меламин

Остекление	однослойное безопасное стекло ESG

Подсветка	точечный энергосберегающий светильник

Регулирование / контроль	вариабельный регулятор объёма вентилируемого воздуха

Контроллер управления окнами	в комплекте

Система вытяжной вентиляции	подключение DN 250 мм

1 x	Левая сторона

Внутренняя отделка	меламин

Боковое исполнение	материал аналог. внутренней отделке

1 x	Правая сторона

Внутренняя отделка	меламин

Боковое исполнение	материал аналог. внутренней отделке

Столешница

1 x	Столешница из керамики 1150 x 708 x 26/33 мм
с бортиком по периметру

Подстольные тумбы

1 x	Подстольная тумба на цоколе для вытяжных шкафов - ширина 1200 мм, ручка SCALA из алюминия

2 двери на петлях, 1 фиксированная полка

Глубина	550 мм

Электричество

1 x	Панель (в сборе) с
2 x розетками 230 В, 16 A

1 x	Двойная электропанель
- 1 панель для соединительных клемм
- 1 панель с электрораспределительным блоком
  состоит из:
  1 x УЗО, 4-полюс., 40 A/30 mA
  1 x автоматический предохранитель 1-полюс., 16 A - B

2 x	Автоматический предохранитель 1-пол.,  6 A - B

Сантехника

1 x	Кран со штуцером и вентилем - Питьевая холодная вода (WPC)

1 x	Кран со штуцером и вентилем, вакуумная система ACUU-LAN - Вакуум (V)

2 x	Распределительный трубопровод

2 x	Подключение к вводным коммуникациям

1 x	Сливной  трубопровод

1 x	Подключение  к системе удаления отходов

Цена поз. 1	7.936,00 Евро	7.936,00 Евро

Поз. 2

	1 x Шкаф лабораторный
___________________________________________________

Ширина	[мм]	600
Глубина	[мм]	550
Высота	[мм]	2090

1 x	Шкаф лабораторный - ширина 600 мм, ручки, алюминий

Нижняя часть - высота 870 мм

1 ящик высотой 150 мм

3 ящика высотой 200 мм

Верхняя часть - высота 1220 мм

1 стекл. вращающаяся дверь, 3 фиксированные полки

Глубина	550 мм

Цена поз. 2	576,00 Евро	576,00 Евро

Поз. 3

	1 x Шкаф для кислот и щелочей
___________________________________________________

Ширина	[мм]	600
Глубина	[мм]	550
Высота	[мм]	2090

1 x	Шкаф для кислот и щелочей - ширина 600 мм 2-х секционный

2 двери на петлях, ручки, алюминий

4 выдвижные полки с поддоном из полипропилена

Глубина	550 мм

Вытяжка	подключение к вентиляции

Цена поз. 3	805,00 Евро	805,00 Евро

Поз. 4

	1 x Островной стол
___________________________________________________

Ширина	[мм]	3136
Глубина	[мм]	1800
Рабочая высота	[мм]	900
Высота	[мм]	1790+760

Сервисная стойка

1 x	Сервисная стойка для островного рабочего стола - 1200 мм x 900 мм x 1790 мм

со встроенным сервисным каналом и полкой для реактивов

Передняя панель	сталь 1,5 мм

Удлинение стойки	до 2550 мм

1 x	Сервисная стойка для островного рабочего стола - 1200 мм x 900 мм x 1790 мм

со встроенным сервисным каналом и полкой для реактивов

Передняя панель	сталь 1,5 мм

Удлинение стойки	до 3470 мм

1 x	Модуль с мойкой из полипропилена 290 x 102 x 168 мм,
включая сифон

4 x	Боковая опора лев. / прав. установки полок

Ширина	1800 мм

4 x	Полка для приборов и инструментов 1800 мм x 300 мм
в исполнении из дерева и пластика

Каркас стола

1 x	П-каркас  - 1500 мм x 900 мм x 900 мм с панелью, закрывающей инсталляции

1 x	С-каркас  - 1200 мм x 900 мм x 900 мм с панелью, закрывающей инсталляции

Подстольные тумбы

1 x	Подстольная тумба на колесах - ширина 1200 мм, ручка SCALA из алюминия

2 выдвижных ящика высотой 150 мм

1 выдвижной ящик высотой 350 мм

Глубина	550 мм

1 x	Подстольная тумба на цоколе - ширина 1200 мм, ручка SCALA из алюминия

1 выдвижной ящик высотой 150 мм

2 двери на петлях, 1 фиксированная полка

Глубина	550 мм

Весовой стол

1 x	Весовой стол на цоколе  900 x 854 мм x 900мм, 
1 несущая металлоконструкция с весовой платформой
и облицовкой

Столешница

2,4 м	Столешница из меламина 854 x 30 мм

2,4 м	Столешница из прочного ламината TOPLAB Plus 824 x 20 мм

Навесные шкафы

1 x	Навесной шкаф - ширина 1200 мм, ручка SCALA из алюминия 
высота: 760мм
2 стекл. двери на петлях
1 внутренняя стенка, 1 фиксированная полка (слева+справа)

1 x	Навесной шкаф - ширина 1200 мм, ручка SCALA из алюминия 
высота: 760мм
2 двери на петлях
1 внутренняя стенка, 1 фиксированная полка (слева+справа)

2 x	Освещение рабочего места 28 Вт -  1200 мм
- выключатель с ЭПРА 
  (электронный пускорегулирующий аппарат)
- секционный выключатель

2 x	Освещение рабочего места 28 Вт -  1200 мм
- выключатель с ЭПРА 
  (электронный пускорегулирующий аппарат)
- секционный выключатель
- кабель электропитания

Сантехника

1 x	Кран - Природный газ (G) макс. 0,2 бар

1 x	Кран - Питьевая холодная вода (WPC)

1 x	Угловой вентиль для - Propane (C3H8)

1 x	Угловой вентиль для - Сжатый воздух (CA)

4 x	Распределительный трубопровод

4 x	Подключение к вводным коммуникациям

1 x	Сливной  трубопровод

1 x	Подключение  к системе удаления отходов

Мойка

Подстольные тумбы

1 x	Подстольная тумба для торцевой мойки на цоколе - ширина 1800 мм

1 x подстольная тумба шириной 450 мм, ручка SCALA из алюминия

1 дверь на петлях,

1 x подстольная тумба шириной 820 мм, ручка SCALA из алюминия

2 двери на петлях

1 x подстольная тумба шириной 450 мм, ручка SCALA из алюминия

1 дверь на петлях,

Глубина	700 мм

Столешница

1 x	Лабораторный модуль с мойкой из керамики 1800 x 730 мм
Размеры мойки: 460 x 390 x 250 мм
включая сифон

Сантехника

1 x	Душ для промывки глаз для настольного монтажа
для  промывки одного глаза, состоит из:
- душ с пыльником для защиты глаза 
   и разбрызгивающей головкой
- шланг высокого давления длиной 1500 мм, с
   со штуцером 1/2" - Душ для глаз (WPC)

1 x	Однорычажный смеситель
настольная арматура - выступ на 200 мм - Питьевая горячая вода (WPH) + питьевая холодная вода (WPC)

2 x	Распределительный трубопровод

2 x	Подключение к вводным коммуникациям

1 x	Сливной  трубопровод

1 x	Сливной  трубопровод

1 x	Подключение  к системе удаления отходов

Аксессуары

1 x	Сушилка для колб
состоит из
2 x сушилка 300 x 360 мм
    с 9 стержнями из полипропилена
2 x водосточный желоб
1 x подставка

1 x	Полотенцедержатель
из анодированного алюминия
Размеры: 250 x 230 x 195 мм
Производитель Ophardt Арт. № 801400

1 x	Дозатор универсальный, объем 500 мл
для жидкого мыла, очистителей для рук,
дезинфицирующих средств и т.д..
Корпус из анодированного алюминия матовый серебристый, 
насос-дозатор и рукоятка из нержавеющей стали,бачок из полиэтилена.
Размеры: 81 x 80/165 x 238 мм

Цена поз. 4	10.144,00 Евро	10.144,00 Евро

Поз. 4.1

	1 x Аксессуары
___________________________________________________

Ширина	[мм]	3136
Глубина	[мм]	1800
Рабочая высота	[мм]	900
Высота	[мм]	1790+760

Аксессуары

1 x	Передвижной секретер
на 4-х колесиках
для хранения и выполнения записей

2 x	Передвижной стол на направляющей

1 x	Полка для выполнения записей для установки на сервисном канале

1 x	Ящики для мелких предметов (5 штук) с крепежом для сервисного канала

1 x	Держатель для пипеток с крепежом на сервисном канале
Ширина 300 мм

1 x	Держатель для пипеток с крепежом на сервисном канале

Цена поз. 4.1	1.648,00 Евро	1.648,00 Евро

Поз. 5

	1 x Сервисное крыло
___________________________________________________

Ширина	[мм]	1500

Сервисное крыло

1 x	Сервисное крыло - модификация 4

- Основной канал из листового железа с порошковым покрытием, для электропитания

- Край крыла без встроенного освещения

Ширина	1500 мм

Крышка для защиты от пыли	в комплекте

Точечный светильник	светильник IP 65

2 x	Приспособление для подвески сервисного 
крыла к потолку
- 2 резьбовых шпильки с
    крепежными приспособлениями

2 x	Крепеж к потолку

2 x	Крестообразное крепление сервисного крыла
к подвесному потолку,
состоит из:
Стальной трос из нерж. стали, угловая шина и натяжители троса

2 x	Крестообразное крепление сервисного крыла
к подвесному потолку,
состоит из:
Стальной трос из нерж. стали, угловая шина и натяжители троса

2 x	Крестообразное крепление сервисного крыла
к подвесному потолку,
состоит из:
Стальной трос из нерж. стали, угловая шина и натяжители троса

2 x	Крестообразное крепление сервисного крыла
к подвесному потолку,
состоит из:
Стальной трос из нерж. стали, крепежные блоки и натяжители троса

Сантехника

1 x	Подключение локальной вытяжки
на сервисном крыле модификации 3 система 50

1 x	Кран - Питьевая холодная вода (WPC)

1 x	Кран - Водород (H2 2.0)

1 x	Кран - Природный газ (G) макс. 0,2 бар

3 x	Распределительный трубопровод

3 x	Подключение к вводным коммуникациям

1 x	Сливной  трубопровод

1 x	Подключение  к системе удаления отходов

Электричество

1 x	Панель (в сборе) с
4 x розетками 230 В, 16 A

1 x	Двойная электропанель
- 1 панель для соединительных клемм
- 1 панель с электрораспределительным блоком
  состоит из:
  1 x УЗО, 4-полюс., 40 A/30 mA
  1 x автоматический предохранитель 1-полюс., 16 A - B

2 x	Автоматический предохранитель 1-пол.,  6 A - B

1 x	IT - двойная розетка RJ45 CAT6+

1 x	Выключатель освещения без подсветки

Цена поз. 5	3.496,00 Евро	3.496,00 Евро

Поз. 6

	1 x Локальная вытяжка
___________________________________________________

1 x	Вытяжка состоит из:
Вытяжной рукав
модель 50
Шарнирно-сочленённый вытяжной рукав (регулируемый в 3-х направлениях) вкл. регулировочный клапан в виде дроссельного или запорного клапана
Исполнение:
- макс. дальность действия 1300 мм
- пластиковые детали из полипропилена, цвет белый 
- металлические детали из анодированного алюминия
- резьбовой стержень и пружины из нержавеющей 
  кислотостойкой стали
- трубопровод диаметром 50 мм

Колпак
модель 50 
из поликарбоната, присоединяется
к вытяжному рукаву
Диаметр: 350 мм

Трубопровод подсоединяется к сервисному крылу

Цена поз. 6	210,00 Евро	210,00 Евро